# F2C 全覆盖路径规划 — 综合进展报告 v8 稳定版

**日期**: 2026-07-14

**状态**: ✅ 稳定版 — Cell连接优化 + v8评分公式 + 7场景基准完成

**核心文件**: `polygon_planner_node.cpp` (~4,100行) + `coverage_evaluator.hpp` (~700行)

**备份目录**: `releases/v8_2026-07-14/`

────────────────────────────────────────────────────────────

## 执行摘要

本报告涵盖 07-14 全天工作成果：评分体系重构、边界补线检测升级、Cell 连接优化、孔洞穿越检测、JSON 导出修复。

### 核心成果

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 7 场景平均覆盖率 | **97.8%** |
| 满分段场景 (≥99%) | 4/7 (S1, S2, S3, S5) |
| notched 覆盖率提升 | 97.3% → **98.6%** (+1.3pp) |
| notched 得分提升 | 44.0 → **70.0** (+26, +59%) |
| S4 窄走廊 | 90.0% (已知限制，文档记录) |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. 评分体系 v8

### 设计理由

实际运行环境下，受限于机器人物理尺寸 (0.95m)、固定宽度 swath (0.45m) 无法完美整除区域尺寸、

边界掉头空间等因素，100% 覆盖率几乎不可能达成。旧公式 gate = coverage^10 在 95% 时仍给 0.60 分，

无法有效区分"优秀"(99%+) 和"不合格"(90%)。

### 公式

CoverageGate = ((coverage - 0.90) / 0.09)³   钳制到 [0, 1]
综合得分 = CoverageGate × efficiency_score

### 门控曲线

| 覆盖率 | gate | 评价 |
| --- | --- | --- |
| ≥99% | 1.00 | 满分段 |
| 98% | 0.70 | 高分段 |
| 97% | 0.47 | 中段 |
| 95% | 0.17 | 低分段 |
| 93% | 0.04 | 临界 |
| ≤90% | 0.00 | 不合格 |

### 架构

CoverageGate 是乘性门控（gate × efficiency），不是加法加权。覆盖率不达标时得分直接归零，

覆盖率达标后由效率维度（工作比、重叠率、转弯、平滑度、可行性）决定分数。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. 边界补线 v6→v7

### v6 问题

点级检测（距离 < half_w + 跨度 > 80%）在窄走廊被转弯路径误判。

### v7 段级检测

改为路径段级别：扫描相邻点对（段），仅统计与 swath 同向（夹角<30°）且在覆盖范围内的段。

找最长连续同向段序列判断覆盖。转弯段自动被过滤。

### S4 窄走廊分析

v7 正确识别所有 6 条 swath 均被相邻覆盖。90% 覆盖率根因：固定宽度 swath (0.45m)

在 2m 宽走廊中，最左 swath 中心在 x=0.41，覆盖范围 [0.185, 0.635]，左墙 [0, 0.185] 无覆盖。

需 swath 边距对齐优化（动态重叠率），非补线问题。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. Cell 连接优化

### 问题

多 cell 场景（如 notched）中，cell 间连接不考虑起止点位置，产生不必要的长距离斜线。

### 修复

Boustrophedon 排序后，对每个 cell 测试反转 swath 顺序是否能缩短与前一 cell 的连接距离。

反转至少缩短 30% 且不穿越孔洞时才执行。

### 孔洞穿越检测

反转优化加入孔洞穿越检测：采样连接线段，用射线法检测是否经过孔洞内部。若穿越则跳过该 cell 的反转。

### 效果 (notched)

| 指标 | 修复前 | 修复后 |
| --- | --- | --- |
| 覆盖率 | 97.32% | **98.60%** |
| 得分 | 44.0 | **70.0** |
| 长斜线 | 3 条 | **0 条** |
| 孔洞穿越 | 3 条 | **0 条** |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. 7 场景基准测试

| 场景 | 覆盖率 | 得分 | 路径点 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S1** 矩形 20×15m | **99.91%** | **85.5** | 1,887 | ✅ 满分段 |
| **S2** L 形 | **99.34%** | **84.4** | 2,857 | ✅ 满分段 |
| **S3** 含孔洞 | **99.09%** | **76.8** | 10,287 | ✅ 满分段 |
| **S5** 不规则 | **99.63%** | **82.0** | 2,031 | ✅ 满分段 |
| **S6** 多区域 | **98.32%** | **62.2** | 3,110 | 🟡 高分段 |
| **notched** 缺口孔 | **98.60%** | **70.0** | 6,786 | 🟡 高分段 |
| **S4** 窄走廊 | **90.03%** | **0.0** | 213 | 🔴 不合格 |
| **平均** | **97.85%** | **65.8** | — | — |

### 路径可视化

| S1 矩形 (99.91%) | S2 L形 (99.34%) |
| --- | --- |
| ![](../test_results/S1_custom.png) | ![](../test_results/S2_custom.png) |

| S3 含孔洞 (99.09%) | S4 窄走廊 (90.03%) |
| --- | --- |
| ![](../test_results/S3_custom.png) | ![](../test_results/S4_custom.png) |

| S5 不规则 (99.63%) | S6 多区域 (98.32%) |
| --- | --- |
| ![](../test_results/S5_custom.png) | ![](../test_results/S6_custom.png) |

notched 缺口孔 (98.60%)

![](../test_results/notched_custom.png)

────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. 完整修复清单

| # | 修复 | 文件 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| v8 | 评分公式重构 | coverage_evaluator.hpp | `((c-0.9)/0.09)³`，90%=0，99%=满分 |
| v7 | 段级覆盖检测 | polygon_planner_node.cpp | 窄走廊不误判 |
| v6 | 边界补线 | polygon_planner_node.cpp | S1 +2.64pp |
| v4 | 2点连接修复 | polygon_planner_node.cpp | S3 getInAngle 崩溃修复 |
| — | Cell 连接优化 | polygon_planner_node.cpp | notched 斜线消除，+1.3pp |
| — | 孔洞穿越检测 | polygon_planner_node.cpp | 反转优化安全防护 |
| — | 孔洞边界补刀 | polygon_planner_node.cpp | 代码就绪，待 genRoute 配合 |
| — | JSON 导出修复 | polygon_planner_node.cpp | 多 cell + 计数器，干净数据 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 6. 已知问题

| 问题 | 严重度 | 方案 |
| --- | --- | --- |
| S4 窄走廊 90% | 🔴 高 | 动态重叠率：cell 宽度 < 3×cov_width 时增加 overlap 使 swath 均匀分布 |
| S3 孔洞边缘空缺 | 🟡 中 | 孔洞补刀已加，需确保 genRoute 不丢弃 |
| S6 多区域连接 | 🟢 低 | Cell 连接优化已覆盖大部分场景 |
| 代码模块化 | 🟢 低 | ~4100 行单文件拆分为多模块 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 7. 文件结构

releases/v8_2026-07-14/
├── polygon_planner_node.cpp    # 主规划器 (~4100行)
├── coverage_evaluator.hpp      # 评估器 (~700行)
├── S1_custom_data.json ~ S6_custom_data.json, notched_custom_data.json
└── visualizations/
    ├── S1_custom.png ~ S6_custom.png
    └── notched_custom.png

────────────────────────────────────────────────────────────

**相关文档**: `docs/F2C_技术文档.md` (算法选型/参数说明/运行方式)

**Word 版本**: `docs/F2C_技术文档.docx`